TEHNIČKO UPUTSTVO I UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

SA  MOGUĆNOSTIMA CENTRALE

Panasonic KX-T30810 (3/8)

I    RASPORED TASTERA I UTIČNICA NA TELEFONSKOM APARATU 7030

1. TO EMSS utičnica - sa ove utičnice se priključuje linija ka centrali.

2. TO HANDSET - u ovu utičnicu se priključuje slušalica.

3. HANDSET VOLUME - regulacija jačine zvuka u slušalici.

4. VOLUME - ovim potenciometrom podešavate jačinu tona spikerfona ili muzike.

5. RINGER -ovim potenciometrom se podešava jačina zvona aparata. U položaju OFF

aparat neće zvoniti, u položaju LOW slabije  zvoni, a u položaju HIGH jače zvoni.

6. CONTRAST - ovim preklopnikom se podešava kontrast LCD displeja.   U položaju L je

kontrast najslabiji, u položaju M je nešto bolji, a u položaju H je maksimalan.

7. MEMORY - ako je preklopnik u SET modu telefon  će normalno  raditi.U položaju

PROGRAM vršiće se programiranje telefona.

II  KORIŠĆENJE CENTRALE UKOLIKO JE PRIKLJUČEN TELEFON

"PANASONIC 7030"

1. POZIV U LOKALU (INTERCOM) - podignite slušalicu i pritisnite taster za direktno biranje (DSS taster).Ukoliko ne želite da dižete slušalicu pritisnite taster SP-PHONE (time aktivirate spikerfon), pa zatim DSS taster željenog lokala.Po završetku razgovora ponovo pritisnite taster SP-PHONE.

2. AUTOMATSKO ZAUZIMANJE LINIJE - dignite slušalicu ili pritisnite  SP-PHONE, stisnite cifru 9 i automatski zauzmite jednu od šest linija (prvu koja je slobodna). Na taj način ste dobili izlaz.

3. DIREKTNO ZAUZIMANJE LINIJE - dignite slušalicu ili pritisnite SP-PHONE i stisnite jedan od prva tri CO tastera (onaj koji ne svetli). Na taj način ste dobili izlaz. Linija se može direktno zauzeti i pritiskom tastera 8 + (1,2 ili 3) zavisno od toga koju liniju želite da zauzmete.

4. BRZO BIRANJE - dignite slušalicu ili pritisnite taster SP-PHONE, stisnete taster AUTO i šifru traženog broja (od 00 do 99) koji je memorisan na centrali.

5. MEMORISANJE BROJEVA ZA DIREKTNO BIRANJE -

a) preklopnik MEMORY prebacite u položaj PROGRAM (na displeju se pojavi PITS-PGM                No?)

b) pritisnite jedan od F ili CO tastera koji je slobodan

c) pritisnite broj 9, taster PAUSE, pa željeni broj.

d) pritisnite taster AUTO

Ukoliko pogrešno otkucate broj, poništavanje ćete izvršiti pritiskom tastera TRANSFER

Brisanje memorisanog broja izvršićete na sledeći način:

a) pritisnete taster gde je memorisan broj koji želite da izbrišete

b) pritisnete taster TRANSFER

c) pritisnete taster AUTO

Biranje memorisanog broja ide na sledeći način: pritisnite taster gde je memorisan željeni broj.

6. ŽELJENI LOKAL JE ZAUZET - ukoliko je željeni lokal zauzet pozovite ga, pa kad dobijete ton zauzeća stisnite cifru 6 i spustite slušalicu. Kada željeni lokal završi sa razgovorom i spusti slušalicu, vama će telefon zazvoniti i čim dignete slušalicu, zazvoniće telefon i željenom sagovorniku.

7. SLANJE SIGNALA ZAUZETOM LOKALU - ukoliko je željeni lokal zauzet, pritiskom na cifru 1, poslaćete mu dva kratka tona kao signal da želite da stupite u vezu sa njim.Ovo će biti moguće ukoliko je programski dozvoljeno u centrali.

8. BIRANJE POSLEDNJEG BROJA - nakon dizanja slušalice pritisnite taster REDIAL i biće izabran poslednji broj.

9. AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE SPIKERFONA - pritisnite taster AUTO ANSWER. Kada vas neko pozove čućete dva tonska poziva i automatski će vam se uključiti spikerfon.

10.PREUZIMANJE POZIVA - ukoliko želite da preuzmete poziv sa bilo kog lokala koji zvoni, dignete slušalicu i otkucate broj 40. Time automatski preuzimate poziv sa lokala koji zvoni.Ukoliko želite da preuzmete poziv sa određenog lokala stisnete taster 4, pa broj tog lokala i preuzećete poziv tog lokala. Ukoliko želite da preuzmete poziv sa nekog lokalal (a taj poziv je u HOLD stanju), pritisnete taster 5 i broj lokala ili taster direktne linije gde je poziv na čekanju.Time ste preuzeli poziv.

11.STAVLJANJE POZIVA NA REŽIM ČEKANJA - ako vam se ukaže potreba da iz bilo kog razloga sagovornika zamolite da sačeka, pritisnete taster HOLD i čućete dva kratka signala kao znak da je sagovornik u hold modu.Ukoliko je priključen spoljni izvor muzike na centralu, vaš sagovornik će čuti tu muziku.Vi ćete čuti signal slobodnog biranja iz centrale i možete nazvati drugi lokal, obaviti razgovor, pritiskom na taster INTERCOM ili dugme direktne linije (CO) ponovo se vratiti prvom sagovorniku.Ukoliko želite da poziv koji je stigao kod vas prebacite na drugi lokal stisnite taster TRANSFER pa taster željenog lokala. Ako ne želite da bilo ko preuzme vašeg sagovornika sa holda, pritisnite još jednom taster HOLD Lampica na tasteru INTERCOM će treptati u seriji po dva puta.

12.PREUZIMANJE POZIVA SA HOLDA - ukoliko vam poziv dolazi putem transfera, vezu ćete preuzeti jednostavnim podizanjem slušalice. Ukoliko je linija koju treba koju treba da preuzmete na holdu morate prvo pritisnuti taster HOLD, cifru 5 pa broj lokala ili taster za spoljnu liniju.

13.CONFERENS MOD - ova centrala ima mogućnost uspostavljanja veze sa tri sagovornika istovremeno. Moguće je uspostaviti vezu sa tri lokala; dva lokala i jednom spoljnom linijom; dve spoljne linije i jednim lokalom.Postupak uspostavlljanja konferens moda je sledeći: uspostavite vezu sa prvim sagovornikom, stisnete taster CONF, uspostavite vezu sa drugim sagovornikom i ponovo taster CONF.

14.PREUZIMANJE NOVOG POZIVA U TOKU RAZGOVORA - ako u toku razgovora     čujete tri kratka tonska signala i lampica na INTERCOM tasteru blinka, to znači da neko hoće da uspostavi vezu sa vama.Vi možete postupiti na dva načina:

a) pritisnite taster INTERCOM i automatski ste preuzeli novi poziv

b) prvo pritisnite taster HOLD, prvog sagovornika stavljate u režim čekanja, a automatski preuzimate prvog sagovornika. Po završetku razgovora  stisnite taster INTERCOM i ponovo preuzmite novog sagovornika.

15.POZIV SVIM LOKALIMA - dignite slušalicu, stisnite broj 34 i  nakon jednog zvučnog signala saopštite poruku koja će se čuti na svim lokalima. Ako umesto 34 stisnete 35, poziv će se čuti samo na lokalima u okviru grupe 1, a ako stisnete 36 poziv će se čuti samo na lokalima u okviru grupe 2. Kucanjem broja 33 poruka će se čuti na razglasu ukoliko je instaliran na centralu.

Odgovor na poziv poslat svim lokalima se vrši na sledeći način:podignite slušalicu, pritisnite 43 čućete tonski signal i možete razgovarati.

16.SLUŠANJE MUZIKE - muziku koja je iz spoljašnjeg izvora priključena na centralu možete slušati i vi na sledeći način:

- pritisnite taster SP-PHONE

- otkucate 751#

- pritisnete taster SP-PHONE

Isključenje se vrši na sledeći način:

- pritisnete taster SP-PHONE

- otkucate 750#

- pritisnete taster SP-PHONE

17.PODEŠAVANJE VREMENA (samo sa lokala 11) - dignete slušalicu otkucate šifru 77, otkucate sate (od 01 do 12), otkucate minute (od 00 do 59) i otkucate 0 ili 1 (0 za pre podne - AM, a 1 za po podne - PM), otkucate #.

18.NAČIN POZIVANJA - ako je u centrali predviđeno da se poziv vrši tonski umesto pulsno, pritiskom na taster *, prebacujete način biranja na tonsko.

19.PREBACIVANJE POZIVA NA DRUGI LOKAL - dignete slušalicu, pritisnete taster FWD/DND, otkucate broj lokala na koji će ići pozivi i spustite slušalicu. Svi pozivi koji budu dolazili na vaš lokal biće automatski prebačeni na izabrani lokal. Poništavanje ove funkcije vrši se slično: dignete slušalicu, stisnete FWD/DND, pritisnete 0 i spustite slušalicu.

20.ONEMOGUĆENJE PREUZIMANJA POZIVA - dignete slušalicu ili stisnete taster      SP-PHONE, otkucate 731#, spustite slušalicu. Na taj način niko ne može da preuzme poziv sa vašeg lokala. Otkaz ove funkcije je - 730#.

21.NE UZNEMIRAVAJ - podignete slušalicu ili pritisnete taster SP-PHONE pritisnete taster FWD/DND, otkucate 10, spustite slušalicu. Time ste onemogućili zvonjenje vašeg telefona Otkaz ove funkcije se vrši slično: dignete slušalicu ili stisnete taster SP-PHONE, stisnete taster FWD/DND, otkucate 0 i spustite slušalicu.

22.SIGURNOST LINIJE - ukoliko ne želite da vam na liniju dolazi bilo kakva signalizacija u toku razgovora, postupićete ovako: dignete slušalicu ili stisnete taster SP-PHONE, otkucate 741#, spustite slušalicu. Ovo je bitno prilikom slanja podataka računarom ili faksom, da tonska signalizacija centrale u toku slanja poruke ne bi unela smetnje. Otkaz ove funkcije vrši se slično: podignete slušalicu ili pritisnete taster SP-PHONE, otkucate   740#, spustite slušalicu.

23.DNEVNO/NOĆNI REŽIM - sa lokala 11 možete centralu prebaciti u dnevno/noćni režim na sledeći način: podignete slušalicu ili pristisnete taster SP-PHONE, otkucate 782#, spustite slušalicu. Tako ste prebacili na noćni režim. Sa 781# se prebacuje na dnevni režim.

24.PONIŠTAVANJE FUNKCIJA - podignete slušalicu ili stisnete taster SP-PHONE, otkucate 79#, spustite slušalicu. Na taj način ste otkazali sledeće funkcije:

-slušanje muzike

-prebacivanje poziva

-sigurnost linije

-onemogućavanje preuzimanja poziva

-ne uznemiravaj

III  KORIŠĆENJE CENTRALE UKOLIKO JE PRIKLJUČEN

OBIČAN TELEFON

1. POZIV U LOKALU (INTERCOM) - podignete slušalicu i otkucate broj lokala.

2. AUTOMATSKO ZAUZIMANJE LINIJE - podignete slušalicu i stisnite taster 9.Time ste automatski zauzeli prvu slobidnu liniju.

3. DIREKTNO ZAUZIMANJE LINIJE - podignite slušalicu i stisnite cifru 8, pa broj linije koju želite da zauzmete.

4. BRZO BIRANJE - podignete slušalicu, stisnete taster *, otkucate šifru željenog broja (od 00 do 99).

5. ŽELJENI LOKAL ILI LINIJA ZAUZETI - podignete slušalicu i otkucate broj željenog lokala i ako dobijete ton zauzeća stisnete cifru 6.čim se željeni lokal oslobodi vama će zazvoniti telefon. Kada podignete slušalicu automatski će zvoniti telefon pozvanom lokalu. Slično važi i za spoljnu liniju.Podignete slušalicu, pritisnete 8 i broj željene linije. Ukoliko je željena linija zauzeta, pritisnete 6 i spustite slušalicu. Nakon oslobođenja linije vama će zvoniti telefon.čim dignete slušalicu automatski se zauzima željena linija.

6. SLANJE SIGNALA ZAUZETOM LOKALU - ukoliko je željeni lokal zauzet pritiskom na cifru 1, poslaćete mu dva kratka tona kao signal da želite da stupite u vezu sa njim. Ovo će biti moguće ukoliko je programski dozvoljeno u centrali.

7. BIRANJE POSLEDNJEG BROJA - podignete slušalicu,pritisnete taster 9 i nakon dobijanja tona pritisnete #.

8. PREUZIMANJE POZIVA - ukoliko želite da preuzmete poziv sa bilo kog lokala koji zvoni, podignete slušalicu i otkucate broj 40. Time automatski preuzimate poziv sa lokala koji zvoni. Ukoliko želite da preuzmete poziv sa određenog lokala pritisnete taster 4, pa broj tog lokala i preuzećete poziv sa tog lokala. Ukoliko želite da preuzmete vezu sa nekog lokala (a taj lokal je u hold stanju), pritisnite taster 5 i broj lokala ili ako želite da preuzmete poziv koji je na spoljnoj liniji stisnete taster 5, taster 8 i broj linije.

9. STAVLJANJE POZIVA U REŽIM ČEKENJA - ukoliko želite da sagovornika stavite u režim čekanja, kratkotrajno ćete pritisnuti taster viljuške (taster koji pritisne slušalica kada je            spustite). Nakon toga ćete čuti dva kratkotrajna signala i ton da možete nazvati drugi lokal. Ukoliko ga nazovete možete obaviti razgovor. Ponovnim pritiskom na taster viljuške vraćate se prvom sagovorniku , a drugog stavljate u hold režim. Pritiskom na taster viljuške možete naizmenično razgovarati sa jednim ili drugim sagovornikom.

10.PREUZIMANJE POZIVA SA HOLDA - ukoliko vam je poziv stigao sa transfera, vezu ćete uspostaviti podizanjem slušalice. Ukoliko je poziv na holdu, prvo pritisnete 5, pa broj lokala ili 8, zatim broj lokala ili 8, pa broj linije gde je poziv.

11.KONFERENS MOD - postupak uspostavljanja (max 3 sagovornika) je sledeći: nazovete prvog sagovornika, kratko pritisnete viljušku; nazovete drugog sagovornika; ponovo kratko pritisnete viljušku, pa pritisnete taster "3". Na taj način ste uspostavili konferens mod.

12.TRANSFER - ukoliko se ukaže potreba da sagovornika prebacite nekom drugom, kratko pritisnete taster viljuške, izaberete željeni broj i nakon što mu saopštite poruku spustite    slušalicu.

13.POZIV SVIM LOKALIMA - podignete slušalicu, pritisnete broj 34 i nakon jednog zvučnog signala saopštite poruku koja će se čuti na svim lokalima. Ako umesto 34 stisnete 35, poziv će se čuti samo na lokalima u okviru grupe 1, a ako pritisnete 36 poziv će se čuti samo na lokalima u okviru grupe dva. Biranjem broja 33 poruka će se čuti na razglasu ukoliko je instaliran na centralu.

Odgovor na poziv poslat poslat svim lokalima se vrši na sledeći način: podignete slušalicu, pritisnete 43, čućete tonski signal, i možete da razgovarate.

14.NAČIN POZIVANJA - ako je u centrali predviđeno da se poziv vrši tonski umesto pulsno, pritiskom na taster *, prebacujete način biranja na tonsko.

15.PREBACIVANJE POZIVA NA DRUGI LOKAL - podignete slušalicu, birate 71, pa broj lokala na koji će biti prosleđen poziv, pritesnete # i spustite slušalicu. Svi pozivi koji budu dolazili na vaš lokal biće prebačeni na izabran lokal. Poništavanje ove funkcije ide na sledeći način: podignete slušalicu, otkucate 70# i spustite slušalicu.

16.ONEMOGUĆAVANJE PREUZIMANJA POZIVA - podignete slušalicu ili pritisnete taster SP-PHONE, otkucate 731#, spustite slušalicu. Na taj način niko ne može da preuzme poziv sa vašeg lokala. Otkaz ove funkcije je - 730#.

17.NE UZNEMIRAVAJ - podignete slušalicu, otkucate 7110# i spustite slušalicu. Na taj način ste isključili vaš telefon za sve pozive. Otkaz funkcije ide sa 70#.

18.SIGURNOST LINIJE - ukoliko ne želite da vam na liniju dolazi bilo kakva signalizacija u toku razgovora, postupićete ovako: podignete slušalicu ili pritisnete taster SP-PHONE, otkucate 741#, spustite slušalicu. Ovo je bitno kod slanja podataka računarom ili faksom, da tonska signalizacija centrale u toku slanja poruke ne bi prouzrokovala smetnje.Otkaz funkcije: podignete slušalicu ili pritisnete SP-PHONE, 741#, spustite slušalicu.

19.PONIŠTAVANJE FUNKCIJA - podignete slušalicu ili pritisnete SP-PHONE, otkucate 79#, spustite slušalicu. Na taj način ste otkazali sledeće funkcije:

- slušanje muzike

- prebacivanje poziva

- sigurnost linije

- onemogućavanje preuzimanja poziva

- ne uznemiravaj

Beophone d.o.o. Beograd

http://www.beophone.rs

T/F: 011 2120598