# TELEFON KX-T 2371        Beophone d.o.o. Beograd T/F: 011 2120598

## Oprema

- Slusalica – 1 kom.

- Kabl za slusalicu – 1 kom.

- Telefonski kabl – 1 kom.

- Adapter za kacenje na zid – 1 kom.

Povezivanje komunikacionog uredjaja

Ako povežete komunikacioni uredjaj (kompjuter, modem, faks, telefonsku sekretaricu i dr.) na telefonsku liniju, možete da povežete taj uredjaj na telefon preko DATA ulaza.

Nakon povezivanja slušalice i telefonskog kabla, povežite kabl telefonske linije komunikacionog uredjaja na

DATA ulaz.

Pre upotrebe ovog telefona (poziv, memorisanje telefonskih brojeva itd) proverite da li se komunikacioni uredjaj koristi, u suprotnom komunikacioni uredjaj možda neće raditi pravilno.

## Setovanje

- Ukljucite slusalicu u telefon

- Spojite telefonski kabl i podignite slusalicu da proverite da li ima signala.

- Namestite DIAL MODE selektor na tonsko biranje. Ako nemate tonsko biranje stavite pulsno.

- Namestite zvono na HIGH (jako) , LOW (tiho)i ili OFF ( telefon ne zvoni)

### Pozivanje

- Podignite slusalicu

- Okrenite zeljeni broj

- Kada zavrsite razgovor spustite slusalicu

#### Za ponavljanje poslednjeg poziva

Podignite slusalicu – pritisnite REDIAL.

  - Dok je podignuta slusalica svako pritiskanje dugmeta REDIAL ce automatski prekinuti vezu i ponovo je uspostaviti.

  - REDIAL dugme okrece poslednji broj koji ste ukucali.

## Odgovaranje na poziv

Prilikom poziva jedinica zvoni i zvono svetli crveno.

- Kada jedinica zvoni podignite slusalicu

- Kada zavrsite pricanje spustite slusalicu

## Brzo biranje

## Stavljanje brojeva u memoriju

Mozete staviti 10 poziva u memoriju ( od 0 do 9)

- Podignite slusalicu

- Pritisnite PROGRAM

- Unesite broj do 16 cifara

Ako unesete pogresan broj spustite slusalicu i ponovite postupak

- Pritisnite PROGRAM

- Pritisnite broj memorije od 0 do 9

Ako vam je potrebna pauza za pozivanje pritisnite PAUSE.

Ako zelite da obrisete broj pritisnite PAUSE posle koraka br.3

## Zvanje brojeva iz memorije

- Podignite slusalicu

- Pritisnite AUTO

- Pritisnite broj memorije od 0 do 9

Dugme REDIAL ne moze da se koristi za ponovno pozivanje broja iz memorije.

Ako je telefonski kabl iskljucen iz telefona vide od 3 dana brojevi u memoriji mogu biti obrisani.

##### Biranje jednim pritiskom

Mozete staviti 3 telefonska broja u memoriju za brzo biranje jednim pritiskom(M1 do M3)

- Podignite slusalicu

- Pritisnite PROGRAM

- Unesite telefonski broj

- Pritisnite PROGRAM

- Pritisnite dugme koje zelite od M1 do M3

- Kada zavrsite spustite slusalicu

Ako vam je potrebna pauza za pozivanje pritisnite PAUSE.

Ako zelite da obrisete broj pritisnite PAUSE posle koraka br.3

## Pozivanje brojeva jednim pritiskom

- Podignite slusalicu

- Pritisnite dugme od M1 do M3

Dugme REDIAL ne moze da se koristi za ponovno pozivanje broja iz memorije.

Ako je telefonski kabl iskljucen iz telefona vide od 3 dana brojevi u memoriji mogu biti obrisani.

Ostale funkcije

FLASH – ako cujete poziv na cekanju dok pricate.

TONE – ako zelite da zovete brojeve koji zahtevaju tonsko biranje

Uputstva za sigurnost

Vodite računa o sledećim upozorenjima

Instalacija Okruženje

1. Ne upotrebljavajte uredjaj u blizini vode – na primer, u blizini tuš-kabine, umivaonika, sudopere i sl. Treba

izbegavati i vlažne podrume.

2. Uredjaj treba čuvati od izvora toplote kakvi su radijatori, kuhinjske rerne i sl. Takodje, ne postavljate

uredjaj u prostorije u kojima je temperatura niža od 5°C ili viša od 40°C.

Položaj

1. Ne postavljajte teške predmete na uredjaj.

2. Vodite računa o tome da neki objekat ne padne na uredjaj, da ne dodje do prolivanja tečnosti na/u uredjaj.

Ne izlažite uredjaj intenzivnom dimu, prašini, mehaničkim vibracijama ili udarima.

3. Postavite uredjaj na ravnu površinu.

PAŽNJA:

Kako bi se smanjio rizik od požara ili povrede, pro itajte pažljivo naredna uputstva.

1. Upotrebljavjate isključivo specifikovane baterije.

2. Ne bacajte baterije u vatru jer može doći do eksplozije.

3. Ne otvarajte baterije. Elektrolit iz baterija je korozivan i može da izazove opekotine ili povrede očiju ili kože. Elektrolit može biti otrovan ako se unese u usta.

kao što je prstenje, ogrlice i klju č evi. Baterije i/ili provodnik mogu se zagrejati i izazvati opekotine.